华为团泊洼6号地块土壤污染状况初步调查报告公示

华为团泊洼6号地块位于东莞市阿里山路、桃园路和台中路之间，项目红线范围面积为295771.78m2,中心坐标为：E 113.928523°，N 22.903732°。场地历史用地类型为荒地、居住用地、农用地、林地以闲置用地；现场地用地类型为闲置用地、临时建筑用地及农用地。根据2017年9月发布的松山湖科技产业区东部地区用地规划图可知，目标地块用地性质将分成三种，分别为科研设计用地(C65)、公园(G11)以及商业金融业用地(C2)。根据松山湖2020年7月24日发布的规字第2020-85-1013号《建设地规划条件》，目标地块用地性质转变为M1(一类工业用地)，属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中建设用地分类的第二类用地。

受东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会(以下简称为“委托方”)委托深圳倍通检测股份有限公司(以下简称为“调查单位”)承担了《东莞市华为团泊洼6号地块土壤污染状况初步调查》工作，项目调查单位于2020年6月至2020年11月期间进行本地块的场地调查工作，完成的工作内容为第一阶段场地调查污染识别工作和第二阶段场地初步调查，本次场地土壤污染状况初步调查的现场采样及检测工作由调查单位及深圳市国恒检有限公司共同完成，钻孔单位为广州再勇钻探咨询服务有限公司，由调查单位编制了《华为团泊洼6号地块土壤污染状况初步调查报告》，为场地后续开发提供依据评估其土壤环境质量和地下水环境质量，为场地土壤环境管理与开发建设提供依据。

经污染识别阶段工作，目前场地内主要包括松山湖阿里山生态钓鱼场、中铁四局临时建筑、中建三局临时建筑、临时材料堆放地、多个池塘、几间小住宅和农田，其余大部分区域为山地。通过人员访谈及资料收集，明确了场地历史使用情况，据了解该地块曾权属于校椅围村，根据东莞市大朗镇洋乌村校椅围洋陂罗氏族谱，明洪武二年(1369)，三世祖义胜公(讳介隆)于本地块内建立校椅围村，至二十世纪60年代(1960)校椅围村并入黄草朗村，地块权属转为黄草朗村；2001年该地块被规划为松山湖高新技术产业区，地块权属转为东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会。自规划实施起至2006年，黄草朗村村民搬出该地块，其原住房区域平整，2007年开始校椅围村归属洋乌村委会行政管理2006年后，地块处于闲置状态。历史上场地内未有工业企业存在，无明显污染区域，场地内有大量树木和杂草生长。具体土壤、地下水及湖泊中的污染物浓度及污染范围的确定需要进行进一步的布点采样及检测分析才能确定。

场地初步采样调查参照相关规范采用网格布点法专业判断法，并结合场地的实际情况，在场地全范围内共布设土壤钻孔采样孔46个场外对照点位2个，共采集土壤样品189个；土壤检测指标包括pH、含水率、重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物、六六六、滴滴涕等共49项指标。现场钻孔采样时间为：2020年7月25日-8月6日。

土壤及底泥样品检测因子筛选值采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018中的第二类用地(工业用地)筛选值；土壤检测结果表明土壤样品所有监测指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第二类用地筛选值。

场地内布设地下水采样孔5个，场外对照点位1个，共采集地下水样品7个；地下水检测指标包括pH值、浑浊度、重金属、六六六、滴滴涕等共15项指标。地下水、建井时间为2020年7月28日-8月4日，采样时间为8月24日。

地下水样品检测项目采用《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类限值作为筛选值，《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中没有的指标可参考《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006;本次场地土壤污染状况调查的所有地下水样品中所有检测指标均达到《地下质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

根据专家首次评审提出的建议，进一步核实场地内布点密度及采样点分布对部分土壤采样点VOCs取样不符合检测标准的土壤点位进行重新钻孔取样监测；因场地内有外来转运土，需要对其进行采样监测。

于场地内新增表层土采样点8个，转运土采样点2个，对土壤VOCs取样不符合采样点(S1、S2、S3、S7)进行重新钻孔取样，共采集土壤样品28个，土壤检测指标包括pH、含水率、重金属、挥发性有机物半挥发性有机物等共47项指标。土壤第二次现场钻孔采样时间为2020年10月11日；表层土及转运土采样时间为2020年9月30日(倍通)和10月10日(国恒)。土壤检测结果表明土壤样品所有监测指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第二类用地筛选值。

因地下水建井记录不合理及地下水井滤料层厚度不合规，重新进行地下水监测；在场地内布设地下水采样点6个，共采集地下水样品6个，地下水检测指标包括pH值、浑浊度、重金属、六六六、滴滴涕等共15项指标。地下水第二次建井时间为2020年10月11日-10月12日，地下水第二次采样时间为2020年10月14日(倍通)和10月17日(国恒)。地下水监测结果表明：本次场地土壤污染状况调查的所有地下水样品中所有检测指标均达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类标准。

因土壤六价铬检测过程标准曲线浓度点不符合标准要求，对第一次采集的189个土壤样品进行六价铬复测，复测结果表明壤样品中六价铬指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第二类用地筛选值。

根据专家意见进一步核实场内封闭水体分，补充地表水及底泥监测。在场地内共布设地表水及底泥采样点位10个。地表水检测指标包括pH值、浑浊度、重金属、六六六、滴滴涕等共9项指标；底泥检测指标包括pH、含水率、重金属挥发性有机物、半挥发性有机物、六六六、滴滴涕等共49项指标。地表水采样时间为2020年9月28日-9月29日(倍通)和10月17日(国恒)。底泥采样时间为2020年9月28、29日(倍通)和2020年10月22日(国恒)。

地表水样品检测指标采用《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类限值作为筛选值。地表水监测结果表明：本次场地土壤污染状况调查的所有地表水样品中所有检测指标均达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的Ⅲ类标准。底泥检测结果表明：本次场地土壤污染状况调查的所有底泥样品中所有检测指标均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第二类用地筛选值。

综上所述，调查场地地块土壤所测污染物浓度在人体健康风险的可接受范围内，场地内外来土壤不属于污染土壤，本目地块不属于污染地块，无需开展详细调查和风险评估工作，可以作为一类工业用地开发利用。